HT-PSTN模块使用说明书

1、模块安装：

主机断电状态下，将PSTN模块插到主机模块插槽上，用2个配套螺丝固定起来；配套安定宝模块插到主板右下方的排座上。（引脚标识要对应）

将市话线从主机底盖出线孔穿进，插在“外线”插座上；将配套的双头电话线一端插在“电话”插座上，另一端连接电话机的进线插座上。如下图所示。

2、预录报警语音：

（1）接通主机电源，同时按住录音+键， 录音灯亮起， 对准录音话筒，预录报警语音， 如：“这里是××地方，现发生盗情，快来人支援”。

（2）重放录音效果：按住放音键，可重放录音效果，如果录音效果不好，可重新录音，新录入的语音自动覆盖前面内容。

（3）要删除录音内容，同时按一下录音+键，录音内容即被删除。

注：以下3—7项操作均须在主机“编程”开关打开状态下进行！

3、振铃次数设置（电话遥控布/撤防）：

（1）本机可接收异地电话遥控布/撤防，当本机连续接收几次电话振铃后，自动摘机

接收异地电话遥控布/撤防。

（2）输入振铃次数01—10可设，小于10，前面加“0”。

按“复位”→ 00 →功能  → 输入二位振铃次数→ 按“确认”

举    例：设置来电振铃次数为5次。

操作流程：按，液晶显示，再按。

取消振铃次数：按，液晶显示，再按，响长提示音，表示振铃次数已取消。

4、电话布/撤防操作密码设置：（出厂密码为1  2  3  4）

举例：重新设置密码为5  6  7  8

操作流程：按键，液晶显示，再按，响长提示音，表示重新设置成功。

密码的修改：按以上操作，新密码自动覆盖旧密码，以最后一次输入为准。

5、存储普通接警电话号码：

举    例（1）：第一组接警电话号码是“22392458”。

操作流程：按，液晶显示再输入第1组接警电话：

响长提示音，表示第1组电话输入成功。

举    例（2）：第二组接警电话是手机号码“13905973618”，

操作流程：按，液晶显示再输入第2组接警电话：，响长提示音。表示第2组电话输入成功。

按以上方法，输入功能代码03-06，设置3-6组接警电话号码。

（3）#键可作为报警电话分段拨号间隔停顿键，应用于内线电话拨打外线、外线电话转内线需加拨分机号的分段拨号。在输入电话号码中按一下#键，报警电话前一段拨号与后一段拨号停顿3秒，按二下停顿6秒，以此类推。

①通过内线拨打外线电话设置方法：在输入需加拨的号码（0或9）后按一下#键再输入电话号码，例如：第一组电话设置为：复位 0 1 功能  9 # 2 2 3 7 9 6 2 0 确认，即报警电话拨号时先拨9，停顿3秒后再拨22379620。

②通过外线电话转内线的设置方法：在输入电话号码后按一下# 键再输入分机号，例如:第一组电话设置为：复位 0 1 功能 2 2 3 7 9 6 2 0 # 8 0 1 确认，即报警电话拨号时在拨完22379620后停顿3秒再拨801。

（4）修改和删除电话号码：

若电话号码输入错误或需要输入新号码， 按键后按以上方法重新输入即可，新号码自动覆盖旧号码。要删除某组电话号码，按01-06键，至液晶显示该组电话号码，再按键，响长提示音，表示该组电话号码已清除。

6、设置接警中心台电话号码：

注：本机不与中心台联网，不需作此项操作。

（1）本机与接警中心台联网，接警中心台电话号码设置在第1组（优先拨号）。2～6组设置普通电话。

举例：设置接警中心台电话号码是22392468，用户识别码是0001，输入在第1组。

操作流程：按键，液晶显示，再按 ，响长提示音，表示设置成功。

删除中心台电话号码：按键，响长提示音，表示该组电话清除。

（2）布防时上报接警中心台：

按键，液晶显示，再按,响长提示音，表示设置成功。

取消布防上报：按键，响长提示音，表示已清除。

（3）撤防时上报接警中心台：

按键，液晶显示再按

，响长提示音，表示设置成功。

取消撤防上报：按键，响长提示音，表示已清除。

7、设置主机对报警中心台进行定时自检上报：

通过此功能设置后，主机定时向中心台发送一个自检信号，中心台收到信号后会在屏幕上显示出一条自检报告，以此表示主机本身状态正常，主机与中心台之间联网线路没有问题。

举  例：设置每隔3天，每次自检上报中心台的时间为10点30分 。时、分、间隔均为两位数，不足则补零。

操作流程：

若只需自检上报1次，操作方法如下：

8、异地电话密码布防：（此操作只能在主机处于待机状态下进行）

拨通连接主机的电话号码，经过所设定的几次振铃声后，系统自动摘机，发出“嘀——”长提示音，此时立即在电话机键盘上输入正确的4位密码，听到“嘀——”长提示音后，立即按“2”，响“嘀—嘀—”提示音，并自动挂机，表示主机进入外出布防状态；如果密码不正确，将有“嘀—嘀—”提示音，此时不用挂机，重新输入正确密码和布防代码即可。

9、异地电话密码撤防：（此操作只能在主机处于待机状态下进行）

拨通连接主机的电话号码，经过所设定的几次振铃声后，系统自动摘机，发出“嘀——”长提示音，此时立即在电话机键盘上输入正确的4位密码，听到“嘀——”长提示音后，立即按“8”，响“嘀—嘀—嘀——”提示音，并自动挂机，表示主机进入撤防状态；如果密码不正确，将有“嘀—嘀—”提示音，此时不用挂机，重新输入正确密码和撤防代码即可。

10、电话接警处理：

接警人员在电话里先听到预录的报警语音后自动进入报警现场监听（20秒），监听结束后，响提示音，提示进入远程操作时间（时间为10秒，时间结束后仍没有进行操作则自动拨打下一组电话号码），此时可根据需要在电话上进行以下输入：

输入00：继续拨打下一组电话，不再拨打这组电话。

输入77：主机撤防，立即停止报警。

输入**：继续进入20秒监听。

11、电话外线防破坏功能：

“外线检测”三脚插座设置在“开”的位置，一旦电话外线被剪断或短路，本机每隔二分钟发出“嘀—”提示音，液晶显示屏显示 “断线” 二字，必须修复电话外线或将“外线检测”插块插在 “关”位置，才能消除提示音。“外线检测”插块插在“关”位置，本机将不进行“外线检测”。（出厂时设置在“关”位置）